- ATX300测振仪

- 测振仪概述

ATX300测振仪，采用压电式加速度传感器，把振动信号转换成电信号，通过对输入信号的处理分析，可测量速度，加速度，位移，高低频切换功能；应用于常规振动测量，尤其是旋转或往复式机械中的振动测量，主要用于发电厂、马达、发动机、泵、电机等设备无损检测用途。

技术性能符合：

- 国际标准 ISO2954

- 国家标准 GB/T13824 振动烈度测量仪

- 国家标准 GB13823 正弦激励法振动标准

- 测振仪功能特点

- 测量数据保持功能

- 自动关机功能：测量完毕，自动关机

- 单键控制，操作简单

- 低功耗

- 允许误差：≤±5%±2数字

- 使用温度范围：0～40℃

- 背光液晶显示器

- 震动采集：压电陶瓷加速计（剪切型）

- 测振仪技术参数

- 测量范围：

  - 加速度：0.1-199.9m/s2（峰值）

  - 速 度：0.1-199.9mm/s（有效值）

  - 位 移：0.001-1.999mm（峰～峰值）

- 频率范围：

  - 加速度：10HZ～1KHZ(LO) 1KZ～15KHZ(高频)

  - 速 度：10HZ～1KHZ(低频)

  - 位 移：10HZ～1KHZ(低频)

- 工作温度：0～40℃

- 工作湿度：30～90%RH

- 测量误差：≤±5%±2数字

- LCD显示：3位半数字显示

- 电源：9V/6F22电池

- 外型尺寸171×78.5×28(mm)

- 重量260g

- 测振仪基本配置

- 主机

- 电池

- 产品包装箱

- 文件 | 1套